第十二章  电能  能量守恒定律

1. 电路中的能量转化

课本例题·一题三变＋高考真题

课本例题原型

【题目】

一台电动机，线圈的电阻为6 Ω。当它两端所加的电压为220 V时，通过的电流为5 A。这台电动机发热的功率与对外做功的功率各是多少？

【答案】

发热功率为150 W；对外做功的功率为950 W。

【解析】

根据焦耳定律可得电动机线圈的发热功率

P热=I2R=52×6 W=150 W

根据电功率公式可得电动机的输入功率

P电=UI=220×5 W=1100 W

根据能量守恒定律可得电动机对外做功的功率

P机=P电−P热=1100−150 W=950 W

注意：电动机正常转动时是非纯电阻用电器，不能把电动机的总功率按纯电阻公式计算。

一、基础变式——功率与能量的直接计算

【题目】

一台直流电动机正常工作时，两端电压为120 V，通过线圈的电流为4.0 A，线圈电阻为5.0 Ω。忽略除线圈发热外的其他能量损失。

（1）求电动机的输入功率、发热功率和机械功率。

（2）求电动机的效率。

（3）电动机连续工作2.0 min，输入的电能、产生的热量和对外所做的机械功分别是多少？

【答案】

（1）480 W、80 W、400 W；（2）83.3%；（3）57.6 kJ、9.6 kJ、48.0 kJ。

【解析】

根据电功率公式可得输入功率

P电=UI=120×4.0 W=480 W

根据焦耳定律可得发热功率

P热=I2R=4.02×5.0 W=80 W

根据能量守恒定律可得机械功率

P机=P电−P热=400 W

η=P机P电×100%=83.3%

根据功率与时间的关系，工作时间为120 s，可得

W电=P电t=57.6 kJ，W热=9.6 kJ，W机=48.0 kJ

二、情境变式——转子静止、正常工作与堵转

【来源】

依据公开资料中的经典电动机例题整理；网络来源：https://www.maitianclub.com/uploadfile/attach/0/0/192.pdf

【题目】

某直流电动机转子被固定不动时，在其两端加0.20 V电压，测得电流为0.40 A。转子能够正常转动后，在其两端加2.0 V电压，工作电流为1.0 A。忽略除线圈发热外的其他损耗。

（1）求电动机线圈的电阻。

（2）求电动机正常工作时的输入功率、发热功率、机械功率和效率。

（3）若电动机在2.0 V电压下突然堵转，求此时的电流和发热功率。

（4）说明为什么电动机正常工作时不能直接用欧姆定律求电流。

【答案】

（1）0.50 Ω；（2）2.0 W、0.50 W、1.5 W、75%；（3）4.0 A、8.0 W；（4）正常转动时电能还转化为机械能，电动机不是纯电阻元件。

【解析】

转子静止时没有机械能输出，电动机可视为纯电阻元件。根据欧姆定律可得

R=0.20 V0.40 A=0.50 Ω

正常工作时，根据电功率公式和焦耳定律可得

P电=UI=2.0 W

P热=I2R=0.50 W

P机=P电−P热=1.5 W

η=1.52.0×100%=75%

堵转后电动机不再输出机械功率，重新成为纯电阻元件。

I=2.0 V0.50 Ω=4.0 A

P热=I2R=8.0 W

堵转时电流显著增大，线圈发热功率急剧增大，因此电动机长时间堵转容易烧毁。

三、素养提升——提升重物与故障分析

【来源】

依据公开题库中的直流电动机提升重物问题整理；网络来源：https://www.jyeoo.com/shiti/6410d174-e115-1556-9551-c225d03551df

【题目】

如图，电源电压恒为220 V，保护电阻R=10 Ω，电动机线圈电阻r=1.0 Ω。电动机正常工作时，电压表测得电动机两端电压为170 V。电动机匀速提升质量为10 kg的重物，不计摩擦，g取10 m/s2。

（1）求电动机正常工作时的电流。

（2）求电动机的输入功率、线圈发热功率和机械功率。

（3）求重物匀速上升的速度。

（4）若电动机突然卡住，求电路中的电流以及电动机的输入功率和发热功率。

【答案】

（1）5.0 A；（2）850 W、25 W、825 W；（3）8.25 m/s；（4）20 A、400 W、400 W。

【解析】

正常工作时，保护电阻两端电压为220 V−170 V=50 V。根据欧姆定律可得电路电流

I=50 V10 Ω=5.0 A

根据电功率公式可得电动机输入功率

P电=170×5.0 W=850 W

根据焦耳定律可得线圈发热功率

P热=5.02×1.0 W=25 W

根据能量守恒定律可得机械功率

P机=850 W−25 W=825 W

重物匀速上升时，电动机的机械功率等于克服重力做功的功率。

P机=mgv

v=825 W10 kg×10 m/s2=8.25 m/s

电动机卡住后，电动机只剩线圈电阻，电路总电阻为11 Ω。

I=220 V11 Ω=20 A

P电=P热=I2r=400 W

四、高考真题——电动机与水泵的能量转化

【真题来源】

2022年1月浙江省普通高校招生选考科目考试物理第12题；网络来源：https://zy.21cnjy.com/23525531

【题目】

某节水喷灌系统中，水以15 m/s的速度水平喷出，每秒喷出水的质量为2.0 kg。喷出的水从井下抽取，喷口离水面的高度保持3.75 m不变。水泵由电动机带动，电动机正常工作时输入电压为220 V，输入电流为2.0 A。不计电动机的摩擦损耗，电动机的输出功率等于水泵的输入功率。水泵效率为75%，忽略水在管道中运动的机械能损失，g取10 m/s2。下列说法正确的是（　　）

A．每秒水泵对水做功为75 J

B．每秒水泵对水做功为225 J

C．水泵输入功率为440 W

D．电动机线圈的电阻为10 Ω

【答案】

D。

【解析】

每秒喷出的水获得的机械能包括重力势能和动能。根据机械能的增加率可得水泵对水的输出功率

P水=mtgH+v22=300 W

因此A、B错误。根据水泵效率可得水泵输入功率

P泵入=300 W75%=400 W

因此C错误。电动机输入功率为

P电=220×2.0 W=440 W

电动机的输出功率等于水泵输入功率，所以电动机线圈的发热功率为

P热=440 W−400 W=40 W

根据焦耳定律可得电动机线圈电阻

R=P热I2=40 W2.0 A2=10 Ω

故选D。该题以真实节水喷灌系统为情境，综合考查机械能、电功率、效率和焦耳热。浙江省相关命题评析也将第12题列为利用真实情境考查能量观的代表题。

自检记录

原例题、三道递进题和高考真题均围绕“电动机输入功率—发热功率—机械功率”的能量守恒关系展开。

难度递进为：直接计算→工作状态变化→电路、机械与故障综合→真实高考情境综合。

关键数值已复核：原题150 W、950 W；基础题480 W、80 W、400 W；堵转题4.0 A、8.0 W；提升题5.0 A、825 W、8.25 m/s、20 A；高考题正确选项D。

公式使用Word可编辑OMML结构；物理量为斜体，数字、单位和说明性角标为正体。

未使用Unicode伪上标、伪下标；题目、答案和解析相互一致。